易动力电动叉车BMS软件说明书

BMS software specification

湖南宏迅亿安新能源科技有限公司

2019年1月8日

| 项目代号 Project Number | BMS_Software_V01 |
| --- | --- |
| 校订 Revision |  |
| 版本 Issue | YDL_BMS_SW01 |
| 日期 Date | 2019/ 1/ 8 |

| 作者 | 文宇豪 |
| --- | --- |
| 参与 | 文明、刘栋、文宇豪 |

目录

§1	任务执行时序图	1

§ 1.1	放电时序说明	1

§ 1.2	充电时序说明	2

§2	程序主函数功能说明	3

§ 2.1	main函数	3

§ 2.2	任务时间函数	3

§ 2.3	工作状态判断函数	3

§ 2.4	系统初始化函数	4

§ 2.5	任务轮询函数	4

§ 2.6	任务初始化函数	5

§3	任务函数	6

§ 3.1	关闭均衡函数	6

§ 3.2	上下电控制	7

§ 3.3	SOC、SOH计算任务	8

§ 3.4	电压采集前发送命令任务	10

§ 3.5	电压采集	11

§ 3.6	温度采集前发送命令任务	12

§ 3.7	温度采集	13

§ 3.8	绝缘检测	14

§ 3.9	数据处理	15

§ 3.10	开启均衡函数	16

§ 3.11	充放电电流限制	17

§ 3.12	系统时间/运行时间获取	18

§ 3.13	故障诊断	19

§ 3.14	充电任务	21

§ 3.15	故障代码存储	23

§ 3.16	EEPROM	24

§ 3.17	故障代码处理	25

§ 3.18	发送主板采集的电压温度数据至上位机	26

§ 3.19	发送BMS信息至上位机	27

§ 3.20	显示屏的任务	28

§ 3.21	Bootloader任务	29

附录A	电流限制参数表	30

附录B	上下电流程图	31

任务执行时序图

放电时序说明

放电任务时序图

为了更方便理解图1.1，此处举例：用于计算SOC和SOH的任务函数(Task_SOCSOH)，其时间周期为100ms，在每个100ms中的第50ms执行一次。

该时序为放电工作模式：整个系统运行过程中，函数执行不会发生重合。

充电时序说明

充电任务时序图

由图1.2所示，在充电工作模式中，新增的充电任务函数(Task_Charge)的周期为500ms，在总任务时序中不与其他任务函数重合。

程序主函数功能说明

main函数

概述

| 函数名 | main |
| --- | --- |
| 功能 | 主函数 |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| Init_Sys | 系统初始化 （物理层初始化、数据初始化） | 无 | 无 |
| Task_Handle | 任务轮询 | 无 | 无 |

任务时间函数

概述

| 函数名 | Task_Roll |
| --- | --- |
| 功能 | 任务计时 |
| 周期 | 10ms |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

工作状态判断函数

概述

| 函数名 | WokeModeJudgment |
| --- | --- |
| 功能 | 判断系统工作模式（充电或放电） |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 工作模式（充电或放电） |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC_CC2_State | 采集CC2通道数据 | 无 | CC2的值 |
| WorkMode_DelayTime | 延时函数 | 延长时间 | 无 |

系统初始化函数

概述

| 函数名 | Init_Sys |
| --- | --- |
| 功能 | 系统初始化（初始化物理层、初始化数据） |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| DisableInterrupts | 禁止中断 | 无 | 无 |
| memset | 数据清空 | 无 | 无 |
| DS3231SN_INIT | 初始化时钟（若重置时钟使能） | 无 | 无 |
| Physic_Init | 物理层初始化 | 无 | 无 |
| Time_Init | 获取系统时间 | 无 | 无 |
| Init_TaskDataProcess | 初始化数据处理 | 无 | 无 |
| Init_TaskCurrLimit | 初始化电流限制 | 无 | 无 |
| Init_TaskFltLevJudg | 初始化故障等级判断 | 无 | 无 |
| Init_UpMonitor | 始化与上位机通信 | 无 | 无 |
| Get_EEprom_Value | 读取EEPROM数据 | 无 | 无 |
| Task_Init | 创建任务并初始化 | 无 | 无 |
| EnableInterrupts | 使能中断 | 无 | 无 |

备注：

- 在物理层初始化(Physic_Init)中，每个模块初始化均未直接调用物理层中的初始化函数，而是将物理层的初始化函数向上层包裹中应用；每个模块的初始化均有返回值，返回值为该模块的初始化状态(0:成功；1:失败)。

- 应用层初始化时，对该应用功能进行初始化的同时，将对应应用功能中的数据清零（SOC、EEPROM等需要经常存储的数据无需初始化）。

任务轮询函数

概述

| 函数名 | Task_Handle |
| --- | --- |
| 功能 | 当任务到达执行时间时，执行任务 |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

任务初始化函数

概述

| 函数名 | Task_Init |
| --- | --- |
| 功能 | 创建多个任务并初始化的函数 |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| CreateTask | 任务创建结构体 | 无 | 无 |

任务列表如下（任务顺序从0开始判断）：

| 任务序号（从0开始） | 任务名称 | 函数名 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 关闭均衡功能 | Task_BalanceControl_OFF |
| 1 | 上下电控制以及BMS自检 | Task_PowerOnOff |
| 2 | SOC、SOH计算 | Task_SOCSOH |
| 3 | 电压采集前发送的指令 | Task_VoltCMDSend |
| 4 | 电压采集 | Task_VoltCollect |
| 5 | 温度采集前发送的指令 | Task_TempCMDSend |
| 6 | 温度采集 | Task_TempCollect |
| 7 | 绝缘采集 | Task_InsulationDetect |
| 8 | 电压、温度、导线开路的数据处理 | Task_DataProcess |
| 9 | 开启均衡 | Task_BalanceControl_ON |
| 10 | 电流限制 | Task_CurrLimit |
| 11 | 系统时间获取、系统运行时间计算 | Task_SysTimeGet |
| 12 | 故障等级判断 | Task_FltLevJudg |
| 13 | 充电任务 | Task_Charge |
| 14 | 故障代码存储 | Task_FltCodeStore |
| 15 | EEPROM写入 | Task_EEpromWrite |
| 16 | 故障代码处理 | Task_FltCodeProcess |
| 17 | 上传主板采集电压、温度信息 | Task_BMUToUpMonitor |
| 18 | BMS向上位机发送信息 | Task_BMSToUpMonitor |
| 19 | 显示屏的任务 | Task_ScreenTransfer |
| 20 | BootLoader任务 | Task_BootLoader |

任务函数

关闭均衡函数

概述

| 函数名 | Task_BalanceControl_OFF |
| --- | --- |
| 功能 | 关闭均衡功能 |
| 周期 | 500ms |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| LTC6811_BalanceControl | 6811均衡控制 | 关闭均衡的参数 | 无 |
| Light_Control | 灯控制 | Port口及其控制状态 | 无 |

关闭均衡功能的流程图

上下电控制

概述

| 函数名 | Task_PowerOnOff |
| --- | --- |
| 功能 | 对BMS系统的上下电进行控制，以及BMS自检 |
| 周期 | 500ms |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| PowerOnOff_Control | 上下电控制，BMS自检 | 故障等级、 故障时间、 静态电流、 静态时间阈值 | 无 |
| PowerOnOff_Control调用的子函数 |  |  |  |
| BMS_WorkModeCheckself | BMS自检、读取工作模式 | 无 | 无 |
| PositiveRelay_Control | 主正继电器控制 | 控制继电器状态 | 无 |
| Sleep_StaticTime | 计算常电状态 系统SOC查表时间 | 实时时间、 实测电流、 静态电流设置、 满足条件的初始时间、目标时间（用户要求） | 无 |
| CSSUPowerRelay_Control | CSSU对应继电器控制 | 控制继电器状态 | 无 |
| ScreenPowerRelay_Control | 显示屏对应继电器控制 | 控制继电器状态 | 无 |

上下电具体流程及详细的描述（参照附录B）

SOC、SOH计算任务

概述

| 函数名 | Task_SOCSOH |
| --- | --- |
| 功能 | 计算SOC值、计算SOH值、计算充放电总能量 |
| 周期 | 100ms |
| 输入 | 无 |
| 输出 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| FilterFunction_Median | 获取滤波处理后的电流 | ADC电流采集函数指针、前一次滤波电流 | 滤波电流 |
| SOC_AhIntegral | SOC安时积分计算 | 滤波电流、最大最小电压、SOC计算周期 | 无 |
| ADC_Current | 采集霍尔电压，并计算出霍尔电流 | 无 | 霍尔电流 |
| SOC_AhIntegral调用的子函数 |  |  |  |
| inition_soc | 根据电压查OCV表获取SOC值 | 电压 | SOC值 |
| Energy_TotalCal | 充放电总能量计算 | BMS工作模式、系统总压、上次充放电总能量、电流 | 充放总能量 |
| ADC_Current调用的子函数 |  |  |  |
| ADC_Value | 对应ADC通道的采集 | 通道编号 | 采集的数据 |

备注：SOC计算的变量存放于g_SOCInfo结构体中；能量计算的变量存放于g_EnergyInfo结构体中。

任务流程概述：

- SOC计算函数的总流程图如图3.2所示，概述了SOC计算任务的主要流程；

SOC计算的流程图

- SOC计算与校正流程如图3.3、图3.4所示，其中图3.3中先进行SOC的初始化（主控板第一次下载程序或EEPROM内数据被清空时）或者查表（当SOC在20%~90%不会进行SOC的查表操作）；若此时为较大功耗工作时（充电或放电）进行SOC计算和校正。

计算并校正SOC值（a）

图3.4中，系统在充电（或放电）状态时，累计充电量（累计放电量）计算一直进行；充电（放电）过程中，进行SOC的校正；当单体电池电压达到最大值（低于最小值）时，会且只会进行一次防跳变处理。

计算并校正SOC值（b）

SOH计算：根据充电累计能量、循环次数等数据计算得出

电压采集前发送命令任务

概述

| 函数名 | Task_VoltCMDSend |
| --- | --- |
| 功能 | 采集电压前发送的命令 |
| 周期 | 500ms |
| 输入 | 无 |
| 输出 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| LTC6811_VoltCMDSend | 6811采集电压前发送的命令 | 无 | 无 |
| LTC6811_VoltCMDSend调用的子函数 |  |  |  |
| Ltc6804_Clrcell | 6811寄存器清零 | 无 | 无 |
| LTC6804_adcv | 启动AD转换，等待2.4ms后收集电压值 | 无 | 无 |
| Ltc6804_Clrcell调用的子函数 |  |  |  |
| pec15_calc | PEC校验 | 数据长度、 数据指针 | 命令 |
| LTC6811_Wakeup | 唤醒SPI通信 | 无 | 无 |
| Spi_LTC6811WriteRead | 发送命令到SPI | 命令 | 无 |
| LTC6811_DelayTime | 6811延时函数 | 延迟时间 | 无 |
| LTC6804_adcv调用的子函数 |  |  |  |
| pec15_calc | PEC校验 | 数据长度、 数据指针 | 命令 |
| LTC6811_Wakeup | 唤醒SPI通信 | 无 | 无 |
| Spi_LTC6811Write | SPI的写入 | 数据长度、 数据 | 无 |
| LTC6811_DelayTime | 6811延时函数 | 延迟时间 | 无 |

如图3.5所示，电压采集前需要先将6811的电压寄存器清零，然后启动电池电压的AD转换

电压采集前发送准备信息的流程图

电压采集

概述

| 函数名 | LTC6811_VoltCollect |
| --- | --- |
| 功能 | 采集电压 |
| 周期 | 500ms |
| 输入 | 无 |
| 输出 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| LTC6811_VoltCollect | 6811采集电压 | 无 | 无 |
| LTC6811_VoltCollect调用的子函数 |  |  |  |
| LTC6811_Wakeup | 6811唤醒 | 无 | 无 |
| LTC6804_rdcv | 读取电池电压值及PEC校验 | 寄存器个数、 6811个数、 12个电压的存储变量、 PEC值 | 无 |
| LTC6804_rdcv调用的子函数 |  |  |  |
| LTC6804_rdcv_reg | 读取电池电压寄存器组ABCD | 寄存器个数、 6811个数、 电压寄存器数据的内存 | 无 |

电压采集的准备信息发送完成后，进行电压信息的采集。

采集的信息包括：被采集的所有电池的单体电压、最高电压及对应电池节点，最低电压及对应电池节点、单体电压总和

电压采集的流程图

温度采集前发送命令任务

概述

| 函数名 | Task_TempCMDSend |
| --- | --- |
| 功能 | 采集温度前发送的命令 |
| 周期 | 500ms |
| 输入 | 无 |
| 输出 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| LTC6811_TempCMDSend | 6811采集温度前发送的命令 | 无 | 无 |
| LTC6811_TempCMDSend调用的子函数 |  |  |  |
| Ltc6804_clraux | 清除辅助寄存器 | 无 | 无 |
| LTC6804_adax | 启动GPIO、AD转换 | 无 | 无 |
| LTC6804_wrcfg | LTC6811写配置寄存器函数 | 6811的个数、 配置寄存器组 | 无 |
| Ltc6804_clraux调用的子函数 |  |  |  |
| pec15_calc | PEC校验 | 数据长度、 数据指针 | 命令 |
| LTC6811_Wakeup | 唤醒SPI通信 | 无 | 无 |
| Spi_LTC6811WriteRead | LTC6811通信函数(SPI1) | 每次通信发送数据、长度 每次通信接收数据、长度 | 无 |
| LTC6811_DelayTime | 6811延时函数 | 延迟时间 | 无 |
| LTC6804_adax调用的子函数 |  |  |  |
| pec15_calc | PEC校验 | 数据长度、 数据指针 | 命令 |
| LTC6811_Wakeup | 唤醒SPI通信 | 无 | 无 |
| Spi_LTC6811Write | SPI的写入 | 数据长度、 数据 | 无 |
| LTC6811_DelayTime | 6811延时函数 | 延迟时间 | 无 |
| LTC6804_wrcfg调用的子函数 |  |  |  |
| LTC6811_Wakeup | 唤醒SPI通信 | 无 | 无 |
| Spi_LTC6811Write | SPI的写入 | 数据长度、 数据 | 无 |
| LTC6811_DelayTime | 6811延时函数 | 延迟时间 | 无 |

温度采集与温度采集前方法相似，不同的是采集温度前需要先将6811的辅助寄存器组AB清零，然后启动GPIO的AD转换；最后写配置寄存器。

温度采集

概述

| 函数名 | Task_TempCollect |
| --- | --- |
| 功能 | 采集电压 |
| 周期 | 500ms |
| 输入 | 无 |
| 输出 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| LTC6811_TempCollect | 6811采集温度 | 无 | 无 |
| LTC6811_TempCollect调用的子函数 |  |  |  |
| LTC6811_Wakeup | 6811唤醒 | 无 | 无 |
| LTC6804_rdaux | 读取辅助寄存器组AB(GPIO中的ADC值) | 寄存器AB索引、6811个数、 辅助寄存器数据的内存 | 无 |
| LTC6804_rdaux调用的子函数 |  |  |  |
| LTC6804_rdaux_reg | 读取电池电压寄存器组ABCD | 寄存器AB索引、6811个数、 辅助寄存器数据的内存 | 无 |
| pec15_calc | PEC校验 | 数据长度、 数据指针 | 命令 |

温度采集前的准备信息发送完成后，进行温度信息的采集。温度采集依靠温度传感器采集，所以不需要考虑电池的连接方式。

采集的温度信息包括：每个温度传感器采集的温度（偏移量：-40），最高温度（偏移量：-40）及对应的传感器节点，最低温度（偏移量：-40）及对应的传感器节点，平均温度（偏移量：-40）。

绝缘检测

概述

| 函数名 | Task_InsulationDetect |
| --- | --- |
| 功能 | 绝缘检测 |
| 周期 | 500ms |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC_Insul_HVPositive | 正对地电压检测 | 无 | 无 |
| ADC_Insul_HVNegative | 负对地电压检测 | 无 | 无 |

备注：求得的关于绝缘检测的数据存放于结构体IsoDetect中，有绝缘故障等级、正极电阻、负极电阻、绝缘阻值、对地正电压，对地负电压、绝缘检测总压。

绝缘检测流程图

数据处理

概述

| 函数名 | Task_DataProcess |
| --- | --- |
| 功能 | 数据处理 |
| 周期 | 500ms |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| DataProcess_Volt | 电压数据处理 | 无 | 无 |
| DataProcess_Temp | 温度数据处理 | 无 | 无 |
| DataProcess_OpenWire | 导线开路数据处理 | 无 | 无 |

备注：处理的数据均为实时采集的数据。

电压处理：将不同子板采集的电压数据汇总，计算出整个系统中单体电压的最高（低）电压及对应的最高（低）电池节点、整个系统单体电池最大压差、单体平均电压、系统总压等电压数据，最终存放在 g_VoltInfo结构体中。

温度处理：将温度数据汇总，计算出最高（低）温度及对应最高（低）温度传感器节点、最大温差、平均温度等温度信息，存放在g_TempInfo结构体中。

导线开路处理：根据各子板采集的导线开路信息判断是否存在导线开路，若有则确定导线开路位置，存放在g_OpenWireInfo结构体中。

数据处理流程图

开启均衡函数

概述

| 函数名 | Task_BalanceControl_ON |
| --- | --- |
| 功能 | 开启均衡功能 |
| 周期 | 500ms |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| BalanceControl_Strategy | 对电池组进行被动均衡 均衡控制策略:当最大单体大于平均电压balancevolt时进行均衡 | 电流、 故障标志、 最大电压、 25串电池总压、 均衡的节点 | 0：表示正常均衡 1：表示均衡出现错误参数并停止均衡 2：表示未达到均衡条件不进行均衡 |
| Light_Control | 灯控制 | Port口及其控制状态 | 无 |

开启均衡功能的流程图

充放电电流限制

概述

| 函数名 | Task_CurrLimit |
| --- | --- |
| 功能 | 电流限制函数 |
| 周期 | 500ms |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| ChagCurrLimit_Cons | 根据电池平均温度，对充电持续最大电流进行限制 | 电池平均温度 | 最大允许充电电流 |

备注：求得的限制电流值存放于CurrLimit结构体中，本项目只有充电最大持续电流。充电持续电流限制条件均按照电流限制表进行编写（参照附录A）。

系统时间/运行时间获取

概述

| 函数名 | Task_SysTimeGet |
| --- | --- |
| 功能 | 系统时间的获取、系统运行时间的计算 |
| 周期 | 500ms |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| DS3231_Read_Time | 读总时间 | 无 | 无 |
| DS3231_Read_Time调用的子函数 |  |  |  |
| IIC_read | 读取IIC数据 | 从器件的地址模式、存储器地址 | IIC的读取值 |
| BCD2HEX | 二进制转十进制任务 | 二进制数 | 十进制数 |
| DS3231_DelayTimeus | DS3231延时函数 | 延时时间 | 无 |

系统时间的流程图

由图3.10所示，先读取此时的时间（X年X月X日X时X分），计算距上次记录的时间的时间差，以此计算累计运行时间；并记录本次的时间用来提供下次计算所需要的时间起点。

故障诊断

概述

| 函数名 | Task_FltLevJudg |
| --- | --- |
| 功能 | 实时监测BMS是否出现故障 |
| 周期 | 500ms |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fault_CSSU_OffLine | 子板掉线判断 | 无 | 故障状态 |
| Fault_Relay_BreakDown | 继电器粘连故障 | 无 | 故障状态 |
| Fault_DisChg_VoltSL | 放电总压低判断 | 系统总压 平均温度 | 故障等级 |
| Fault_DisChg_VoltCL | 放电单体低判断 | 单体最低电压平均温度 | 故障等级 |
| Fault_DisChg_VoltCD | 放电压差过高判断 | 单体压差 | 故障等级 |
| Fault_DisChg_TempH | 放电高温判断 | 最高温度 | 故障等级 |
| Fault_DisChg_TempL | 放电低温判断 | 最低温度 | 故障等级 |
| Fault_DisChg_TempD | 放电温差过高判断 | 温差 | 故障等级 |
| Fault_DisChg_CurrH | 放电过流判断 | 滤波电流 | 故障等级 |
| Fault_DisChg_Insul | 放电绝缘判断 | 绝缘电阻 | 故障等级 |
| Fault_Charge_VoltSH | 充电总压高判断 | 系统总压 | 故障等级 |
| Fault_Charge_VoltCH | 充电单体高判断 | 单体最低电压 | 故障等级 |
| Fault_Charge_VoltCD | 充电压差过高判断 | 单体压差 | 故障等级 |
| Fault_Charge_TempH | 充电高温判断 | 最高温度 | 故障等级 |
| Fault_Charge_TempL | 充电低温判断 | 最低温度 | 故障等级 |
| Fault_Charge_TempD | 充电温差过高判断 | 温差 | 故障等级 |
| Fault_Charge_CurrH | 充电过流判断 | 滤波电流 | 故障等级 |
| Fault_Charge_Insul | 充电绝缘判断 | 绝缘电阻 | 故障等级 |
| Fault_DisChg_VoltSL调用的子函数 |  |  |  |
| Fault1_VoltSys_DisCharge | 根据温度判断1级放电总压低的故障阈值（常温阈值/低温阈值） | 温度 | 阈值 |
| Fault2_VoltSys_DisCharge | 根据温度判断2级放电总压低的故障阈值（常温阈值/低温阈值） | 温度 | 阈值 |
| Recover1_VoltSys_DisCharge | 根据温度判断1级放电总压低的恢复阈值（常温阈值/低温阈值） | 温度 | 阈值 |
| Fault_DisChg_VoltCL调用的子函数 |  |  |  |
| Fault1_VoltCell_DisCharge | 根据温度判断1级放电单体电压低的故障阈值（常温阈值/低温阈值） | 温度 | 阈值 |
| Fault2_VoltCell_DisCharge | 根据温度判断2级放电单体电压低的故障阈值（常温阈值/低温阈值） | 温度 | 阈值 |
| Recover1_VoltCell_DisCharge | 根据温度判断1级放电单体电压低的恢复阈值（常温阈值/低温阈值） | 温度 | 阈值 |

备注：故障诊断的变量存放于g_Flt_Charge、g_Flt_DisChg等结构体中。每个被调用的子函数的结果赋给对应故障变量， 0：表示无故障，1：表示一级故障，2：表示二级故障。

故障诊断的流程图

图3.11中，所有执行框里均为需要进行判断的故障名。出现1级故障时，故障可恢复至正常；若故障等级为2级，断开主正继电器（充电模式还会关闭均衡功能），故障告警不可恢复，需要消除故障后，重新上电消除故障。

充电任务

概述

| - 函数名 | Task_Charge |
| --- | --- |
| 功能 | 充电任务 |
| 周期 | 500ms（工作模式为充电时） |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| Charge_Strategy | 充电控制策略 | 无 | 无 |
| Charge_Strategy调用的子函数 |  |  |  |
| Charge_VoltCurrRequest | 搜集发送至充电机的信息 | 无 | 无 |
| CAN_BMSToCharge | BMS发送信息至充电机 | 无 | 无 |
| Charge_VoltCurrRequest调用的子函数 |  |  |  |
| Charge_CurrInit | 充电电流的初始化 | 充电限制电流 充电桩输出电流 | 充电桩电流值 |
| ChargeEnd_CurrentOut | 充电末端的变电流请求 | 单体最高电压 充电在电流 | 充电桩电流值 |
| ChargeEndJudge | 充电中止判断 | SOC、电流、 最高单体电压、最高温度、最低温度、充电故障信息 | 控制充电桩状态 |
| CAN_BMSToCharge调用的子函数 |  |  |  |
| CAN1_SendMsg | CAN1发送数据 | 需发送的数据 | 发送状态 |

充电流程如图3.12所示，

物理连接完成：充电枪等有效连接。

低压辅助上电：充电机辅助电源输出12V电压给BMS，BMS正常上电并自检自检通过后闭合继电器

BMS采集发送至充电桩的信息：BMS采集充电所需要的电压、温度、SOC等信息。

BMS与充电桩通信：详情请阅读《BMS与充电机通讯协议（上海施能版） V3.2》。

充电阶段：BMS与充电桩持续通信控制充电的状态。

充电结束阶段：变电流充电。

充电过程的流程图

充电末期变电流充电

充电末期进行变电流充电能在充电末期保护电池。变电流充电的流程图如图3.13所示，当充电达到最高单体电压要求时，开始变电流充电，以当前电流的70%进行充电；若未充满，3s后再进行变电流处理框架。上述工程中，任何时刻充满，立即停止充电。

变电流充电流程图

说明：在请求电流变为70%之后，加了3秒的延时再重新检测，以防止电流和电压不稳定造成的干扰。

故障代码存储

概述

| 函数名 | Task_FltCodeStore |
| --- | --- |
| 功能 | 故障代码存储 |
| 周期 | 500ms（工作模式为充电时） |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| VoltSH | 总压过压保护值存储 | 对应的故障等级以及时间 | 0：正常 1：故障 |
| VoltSL | 总压欠压保护值存储 |  |  |
| VoltCH | 单体过压保护值存储 |  |  |
| VoltCL | 单体欠压保护值存储 |  |  |
| VoltCD | 单体压差故障值存储 |  |  |
| CurrH_Charge | 充电过流故障值存储 |  |  |
| CurrH_DisChg | 放电过流故障存储 |  |  |
| TempH_DisChg | 放电过温故障存储 |  |  |
| TempH_Charge | 充电过温故障存储 |  |  |
| TempL_DisChg | 放电低温故障存储 |  |  |
| TempL_Charge | 充电低温故障存储 |  |  |
| TempD_DisChg | 放电温差故障存储 |  |  |
| TempD_Charge | 充电温差故障存储 |  |  |
| InsulationNeg_Fault | 正极绝缘故障存储 |  |  |
| InsulationPos_Fault | 负极绝缘故障存储 |  |  |
| OpenWire_Fault | 导线开路故障存储 |  |  |

备注：时间为故障存储时系统时间（X年X月X日X时X分）

EEPROM

EEPROM是一块掉电不易失的存储空间，单片机掉电之后，存储在里面的数据不会丢失，重新启动之后可以通过访问地址重新读取存储在里面的值。对EEPROM的操作分为写入和读取。

- 写入操作

对EEPROM的写入操作分为两个部分：通过上位机的标定写入数据；实时存储到EEPROM中的操作。

上位机标定：程序刷进单片机运行后，修改电池包的参数或者阈值。上位机向主控板发送标定报文，主控板收到标定报文之后找到需要修改的值的地址，把修改后的数据写入该地址中，下次开机重启读取到的值即为新标定的值。

实时存储：部分数据实时性较强，需要实时更新，例如SOC，运行时间等。目前程序运行时每2秒写入一次.

- 读取操作

EEprom读取步骤

读取操作要比写入操作简单，分为三种情况。

- 若标记位存储区只有一个有效值，则读取本次的值，

- 若没有有效值，则说明芯片第一次写入程序，需要进行数据的初始化，

故障代码处理

概述

| 函数名 | Task_FltCodeProcess |
| --- | --- |
| 功能 | 根据接收上位机的信息对故障代码进行处理（发送/清除） |
| 周期 | 500ms |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| ReadFltCodeFromEEE | 读取/清除故障代码 | “读取”标志位 “清除”标志位 | 0:成功 1:失败 |
| ReadFltCodeFromEEE调用的子函数 |  |  |  |
| CAN_ToUpMonitor | 发送信息至上位机 | 需发送的信息 | 发送的结果 |
| DisableInterrupts | 禁止中断 | 无 | 无 |
| EnableInterrupts | 使能中断 | 无 | 无 |

备注：当同时发送“读取”和“清除”需求时，轮询此任务两次完成此操作，先“读取”，后“清除”。

BMS故障代码处理流程图

发送主板采集的电压温度数据至上位机

概述

| 函数名 | Task_BMUToUpMonitor |
| --- | --- |
| 功能 | 发送主板采集的电压温度数据至上位机 |
| 周期 | 1s |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

备注：通讯内容请参考《BMS内网的通讯协议》

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN_ToUpMonitor | 发送信息至上位机 | 需发送的信息 | 发送的结果 |
| UpMonitor_DelayTimeus | 延时函数 | 延时时间 | 无 |

发送主板采集的电压温度数据至上位机，边采集边发送的方法；若本帧有大量信息，则按照协议分批次循环发送本帧，只有本帧报文发送完毕，才能发送下一帧报文。

发送BMS信息至上位机

概述

| 函数名 | Task_BMSToUpMonitor |
| --- | --- |
| 功能 | 发送BMS信息至上位机 |
| 周期 | 1s |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

备注：通讯内容请参考《BMS内网的通讯协议》

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAN_ToUpMonitorMsg | 发送信息至上位机 | 无 | 无 |
| CAN_ToUpMonitorMsg调用的子函数 |  |  |  |
| CAN_ToUpMonitor | 发送信息至上位机 | 需发送的信息 | 发送的结果 |
| UpMonitor_DelayTimeus | 延时函数 | 延时时间 | 无 |

首次发送需要接收到上位机请求，BMS才开始发送信息给上位机（非经常类信息只发一次，实时信息不停地发送）；若需要更新电池信息及与阈值信息给上位机等非经常发送数据，需要再次请求。

BMS发送至上位机的流程图

显示屏的任务

概述

| 函数名 | Task_ScreenTransfer |
| --- | --- |
| 功能 | 发送信息至显示屏 |
| 周期 | 3s |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

备注：通讯内容请参考《显示屏通讯协议》

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| RS485_DataReceice | 接收SCI数据 | 无 | 无 |
| Screen_delay | 显示屏延时函数 | 延时时间 | 无 |
| SCI_ScreenTransfer | 发送数据至显示屏 | 字节数量 数据指针 | SCI发送情况 |
| SCI_ScreenTransfer调用的子函数 |  |  |  |
| SCI1_Send_NByte | SCI发送多个字节 | 字节数量 数据指针 | SCI发送情况 |

按照协议发送给显示屏的数据分单字节、双字节发送。

BMS发送至显示屏的流程图

Bootloader任务

概述

| 函数名 | Task_BootLoader |
| --- | --- |
| 功能 | 在应用程序中对软件进行升级 |
| 周期 | 500ms |
| 参数 | 无 |
| 返回 | 无 |

调用的子函数

| 调用的子函数 | 功能 | 参数 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| DisableInterrupts | 禁止中断 | 无 | 无 |
| Boot_DelayTime | Bootloader延时函数 | 延时时间 | 无 |
| EnableInterrupts | 使能中断 | 无 | 无 |

BootLoader运行的流程图

电流限制参数表

充电最大持续电流

| 温度(℃) | 充电电流（A） |
| --- | --- |
| <0 | 0 |
| 0~5 | 50 |
| 5~10 | 100 |
| 10~15 | 150 |
| 15~50 | 150 |
| 50~55 | 100 |
| >55 | 0 |

上下电流程图